OPĆINA DONJI VIDOVEC

R. Končarta 9

40327 Donji Vidovec

KLASA:406-09/16-01/04

UR.BROJ:2109/07-01-16-01

Donji Vidovec, 29.09.2016.

INVESTITOR: OPĆINA DONJI VIDOVEC

OBJEKAT : DOM KULTURE DONJI VIDOVEC

TROŠKOVNIK

| I. PROČELJA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Kratki opis troškovničke stavke | Kolićina |  | Jedinica mjere | Cijena | Ukupno |
| 1. | Dobava i postavljnje skele za izradu fasade | 607,00 |  | m2 |  |  |
| 2. | Sanacija fasade (skidanje dotrajale žbuke, žbukanje, pranje i zaštita zidova fasade), odvoz do 10 km | 607,00 |  | m2 |  |  |
| 3. | Podzidavanje između rogova debljine 20 cm, vapneno-cementnim mortom | 73,00 |  | m/ |  |  |
| 4. | Dobava, postavljanje stiropora debljine 10 cm i završna fasadna žbuka | 607,00 |  | m2 |  |  |
| 5. | Bojanje daski | 73,00 |  | m/ |  |  |
| CIJENA UKUPNO (KN): |  |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| II. UREĐENJE POTKROVLJA DOMA KULTURE |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Kratki opis troškovničke stavke |  | Kolićina | Jedinica mjere | Cijena | Ukupno |
| 1. | Sidanje montažnog stropa sa odlaganjem na gradilišnu deponiju |  | 66,00 | m2 |  |  |
| 2. | Izrada oplate i betoniranje ab ploče debljine 20 cm sa MB 30 (i postavljanje cca 890,00 kg armaturne mreže), alternativa metalna nosiva konstrukcija (pod) cca 60 m2 |  | 12 | m3 |  |  |
| 3. | Izrada cementnog estriha debljine do 8 cm sa MB 30 (sitnozrni beton) armiran s Q mrežom (1960 kg armature) uz podupiranje |  | 26,60 | m3 |  |  |
| 4. | Izrada, dobava i montaža pregradnih zidova od gips kartonskih ploča sa zvučnom i termo izolacijom te otvorima za vrata (1 kom 230x180 cm; 5 kom. 210x100) |  | 240 | m2 |  |  |
| 5. | Izrada, doprema i postavljanje jednokrilnih punih aluminijskih ili PVC vratiju 210x100 cm. Profili s prekinutim termičkim mostom. Stolarija bijele boje. |  | 5 | Kom. |  |  |
| 6. | Izrada, dobava i montaža stropova gips kartonskih ploča sa zvučnom i termo izolacijom minimalno 16 cm. |  | 460,00 | m2 |  |  |
| 7. | Izrada montažnih stepenica konstrukcija metalna, gazišta drvena) u dogovoru s investitorom (jedan podest i rukohvati) ukupna dužina cca 6,0 m. |  | 1,00 | Kom. |  |  |
| 8. | Gletanje i bojanje stropova i zidova |  | 700,00 | m2 |  |  |
| CIJENA UKUPNO (KN): |  |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |  |

Napomena:

S obzirom da su prilikom izvođenja radova  moguća određena odstupanja od kolićina predviđenih troškovnikom obračun će se izvršiti prema stvarno realiziranim kolićinama umnoženim s ponuđenim cijenama po jedinici mjere.